浙江交通职业技术学院路桥学院工程地质实训室及建筑材料实训室建设项目采购文件[ZJIC2011-JZ-002]

浙江交通职业技术学院

工程地质实训室及建筑材料实训室

建设项目
采购文件

编号：ZJIC2011-JZ-002
浙江交通职业技术学院

二○一一年四月十二日

第一章   竞争性谈判公告

我院拟对路桥学院工程地质实训室及建筑材料实训室建设项目进行竞争性谈判，欢迎有资格的、资质齐全的合格供应商参加，具体信息如下：
一、项目名称：浙江交通职业技术学院路桥学院工程地质实训室及建筑材料实训室建设项目
二、项目编号：ZJIC2011-JZ-002
三、采购内容：

1、范围：本次采购仅限于经浙江省采购管理办公室批准允许我院自行采购的路桥学院工程地质实训室及建筑材料实训室建设项目。

2、内容：
标项一：工程地质实训室建设项目

教学用标本及地质构造模型1批等采购内容。
标项二：建筑材料实训室建设项目

水泥混凝土标准养护设备1套，自动砂当量仪2台，沥青混合料理论最大相对密度试验器4台，沥青标准粘度计4台等采购内容。

详见采购文件第四章。
四、资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；具备提供相关产品和服务的能力。
五、资质预审及采购文件发售

1、 采购文件发售时间：2011年4月12日至2011年4月19日(双休日及法定节假日除外)，上午8：30-11：30，下午13：30-16：30

2、采购文件发售地点：浙江交通职业技术学院资产产业处（行政楼913室）
3、资质预审时，需携带以下资料：

（1）公司法人代表签字并单位盖章的授权委托书；

（2）营业执照、税务登记证和资质证明文件的复印件（加盖单位公章）。
4、采购文件发售价：人民币200元整(售出概不退还)。

六、投标文件的提交及开标

1、报价文件提交截止时间：2011年4月22日上午9：00 

2、报价文件提交地点：浙江交通职术业技术学院行政楼908室

3、报价开标地点：浙江交通职业技学院行政楼908室

4、开标时间：2011年4月22日上午9：00
七、投标保证金

投标保证金10000元（人民币），于2011年4月22日上午9：00时前在浙江交通职业技术学院行政楼908室交纳。形式：现金。

采购人：浙江交通职业技术学院
联 系 部 门：资产产业处
地       点：浙江杭州莫干山路金家渡
电       话：0571—88481848

传       真：0571—88481848

邮       编：311112

联  系   人：石建军
学校监督电话：0571—88481783
           　　　　　　　　　　　　　　　   浙江交通职业技术学院

         　　　    　      　　　             2011年4月12日

第二章   竞争性谈判须知

一、适用范围

仅适用于本次竞争性谈判采购所叙述的货物和服务。

二、定义

（一）“采购方”系指浙江交通职业技术学院。

（二）“谈判响应方”系指向采购方提交谈判响应文件的供应商。

（三）“货物和服务”系指按竞争性谈判文件要求的货物和服务。

三、合格的谈判响应方

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；（与竞争性谈判公告中相对应）

四、谈判费用

无论竞争性谈判过程和结果如何，谈判响应方自行承担与谈判响应有关的全部费用。

五、竞争性谈判报价

（一）竞争性谈判报价以人民币为结算货币。

（二）谈判响应方应按竞争性谈判文件的要求认真填写相应材料，谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
六、谈判保证金

人民币壹万元整，参加投标的供应商在投标时必须交纳，不按规定交纳保证金视为弃权，具体如下：

〈一〉以现金形式交纳；

〈二〉未成交供应商的投标保证金，评标结束后退还（不计利息）；

〈三〉成交供应商的投标保证金，在预中标公告发出次日，再向我院汇入投标保证金10000元；同时，凭加盖公章后的汇款凭证复印件，至浙江交通职业技术学院资产产业处（行政楼913室）开具收据并退还现金（不计利息）。汇款帐号：

户名：浙江交通职业技术学院

帐号：19-050901040000422 

开户行：农行勾庄分理处

〈四〉若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。

〈五〉发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：供应商在投标有效期内撤回报价文件；成交供应商未按规定的时间、地点、要求与招标人签订合同；供应商在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为；投标过程及报价文件中有弄虚作假行为的。

七、谈判有效期

〈一〉谈判响应文件从谈判之日起，有效期为60个工作日。

（二）特殊情况下，采购方可与谈判响应方协商延缓谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

（三）谈判响应方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金不予退还。同意延长有效期的谈判响应方不能修改谈判响应文件。

八、谈判文件的组成

（一）商务谈判文件包括：

1、谈判响应书（附件一）；
2、初次报价表（附件二）；
3、技术对照表（附件三）；
4、商务条款应对表（附件四）；
5、售后服务及其他服务承诺；
6、谈判响应方认为需要的其他文件资料。
（二）资格证明文件包括：
1、法定代表人授权书（附件五）和授权代表身份证复印件； 

2、关于资格的声明函（附件六）；

3、谈判响应方一般情况（附件七）；

4、提供符合年检营业执照复印件（加盖公章）；

5、提供符合年检的税务登记证复印件（加盖公章）；

6、提供截止2010年12月底的资产负债表（加盖公章）；

7、相关资质证明材料。

以上文件由商务谈判文件和资格证明文件组成，二份文件分别装订、密封。并在信封上注明文件名称。
九、谈判响应文件的签署和份数

（一）谈判响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。谈判响应文件的装订顺序应按投标须知第八条所叙顺序装订。

（二）所有谈判响应文件均须由谈判响应方盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。谈判响应方应写全称。

（三）谈判响应方应将谈判响应文件正本和副本分别用信封密封，并标明竞争性谈判编号，谈判响应货物名称及“正本”或“副本”，资格证明文件及商务谈判文件均为正本一份，副本六份。标书封面格式详见 “第七章附件八”。

十、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件需加以密封，并在封皮上写明：

采购方单位名称、项目名称、项目编号、参加谈判的标项；

谈判响应方名称、通讯地址、邮政编码、投寄人；

（二）如果谈判响应方未加写标记，采购方对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。

（三）谈判响应文件的补充和修改

谈判响应截止时间前，谈判响应方可以书面向采购方已递交的谈判响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由谈判响应方代表签字并加盖公章。

（四）采购方接受谈判响应文件时间

采购方于谈判现场在谈判响应截止时间前半小时内接受谈判响应标书。

（五）谈判响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在谈判响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。
十一、无效谈判响应文件
发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效：
（一）在竞争性谈判文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件；

（二）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的谈判响应文件；

（三）以非纸质文件形式的谈判响应文件；

（四）谈判响应方未能提供合格的资格文件；

（五）标项以赠送方式响应的，对一个标项提供两个谈判响应方案的；

（六）与竞争性谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；

（七）应盖而未盖投标单位公章或盖非单位公章的、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符，谈判响应书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改的；

（八）未按规定交纳保证金的；

（九）开标时谈判响应方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

（十）不符合法律、法规和本竞争性谈判文件规定的其他实质性要求。

十二、本项目采用最低评标价法进行评审。

十三、竞争性谈判文件递交截止时间及地点

（一）递交时间：2011年4月22日上午9：00时前

（二）递交地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室。

十四、谈判地点和时间

（一）谈判时间：2011年4月22日上午9时正

（二）谈判地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室。
十五、其他

（一）如果有确凿证据证明各谈判响应方之间存在串标等舞弊、违法行为，谈判方有权拒绝存在此行为的谈判响应方投标或将投标作废，以及取消谈判响应方三年投标资格，且不退还保证金。同时，采购方另行组织采购。
（二）中标后因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的供应商将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

（三）本文件未及事项，在签订合同时各方友好商定。

第三章  评审方法和程序

一、拆封谈判响应文件

（一）采购方在竞争性谈判文件规定的时间和地点进行竞争性谈判，谈判响应方授权代表必须参加。
（二）谈判开始时，采购方将查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封谈判响应文件。
二、谈判小组

（一）谈判小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。
（二）谈判期间，谈判响应方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。
三、竞争性谈判评审原则与方法

（一）谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，对谈判响应方所提交的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由谈判小组在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。
（二）客观、公正的对待所有谈判响应方，对所有谈判评价，均采用相同的程序和标准。
（三）在谈判期间，谈判响应方不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将废除其谈判资格，并不再返还谈判保证金。
（四）在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判响应方私下交换意见，在竞争性谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。
（五）采购方不向落标方解释落标原因，不退还谈判响应文件。
四、谈判程序

（一） 谈判小组审核谈判响应文件。
1、谈判小组按照商务、资格类进行分工审核谈判响应文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。
2、按照竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
（二）谈判小组汇总并讨论审核情况，确定谈判响应方是否具有谈判资格。
（三）按标项与各谈判响应方进行谈判。
1、谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。
2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判，谈判分为技术和商务两部分，商务谈判主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺和商务报价。
3、谈判响应方确认货物的配置及商务要求并对谈判记录确认后由授权代表签字。
4、各谈判响应方在本标项首次谈判结束后十五分钟内进行最后报价。
（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评议。
（五）谈判小组根据最低评标价法进行评审，并推荐中标供应商。

（六）谈判小组拟制谈判报告。

五、成交通知

谈判结束后，采购方经成交公告无异后将合同授予确定为实质上响应招标文件要求的，能够满足履行合同义务的，获最优评标价的谈判响应方。

六、竞争性谈判评审方法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

（一）总则

本项目采用最低评标价法。在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，谈判小组对谈判响应文件、货物中次要配件的缺漏项目和不满足谈判文件非实质性要求的功能、技术服务项目进行报价调整，根据调整后的评标总价和统一的评标价格要素评定各谈判响应方的评标价，并提出最低评标价的谈判响应方为成交供应商。评标价相同的，以最终报价低的谈判响应方为成交供应商。

评标价＝（最终报价+配件缺漏项目加价）×（1+不满足谈判文件非实质性要求的功能、技术、服务项目数×1%）×{1-∑[质量服务项目评标所得价格权值]}

（二）评审内容及标准

1、谈判响应文件中的设备配置清单的内容有缺漏项目，尚不构成重大实质性偏离的，谈判小组将该缺漏项目按照其他投标商同类配件的最高报价加入该投标人的评标总价。

2、谈判响应文件存在不满足谈判文件非实质性要求的功能、技术、服务项目的、每一项目响应增加评标价的1%；不满足谈判文件非实质性要求的功能、技术、服务项目数由谈判小组认定。

3、评标所得价格权值实际得分按照谈判小组独立评定结果的算术平均值计算

4、评标价格要求及分值、权值、评分标准列表如下：

	评标价格要素
	价格权值
	评分标准

	对供应商的

评价
	5%
	公司实力、技术力量等，按实力高低排序，第一名得5%，其余依次各递减1%权值，直至无价格权值

	对投标产品的
评价
	15%
	对所投产品的性能指标（提供方案或图纸）、按高低排序，第一名得15%，其余依次各递减2%权值，直至无价格权值

	对项目的服务保障体系的评价
	5%
	应急措施方案、保障服务、特色服务情况排序，第一名得5%，其余依次各递减1.5%权值，直至无价格权值

	售后服务、质保期
	4%
	按售后服务承诺由高到低排序，第一名得4%，其余依次各递减1%权值，直至无价格权值；

提供详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、回访等）；

	标书的制作
	1%
	0-1%权值，根据标书制作情况递减，直至无价格权值；


第四章  竞争性谈判内容与技术需求

一、采购内容、规格、数量
1、标项一：工程地质实训室建设项目

（1）采购内容、规格、数量

	序号
	设备名称
	　主要技术指标
	数量

	1
	岩石陈列标本
	常规岩石，每件尺寸15cm*12cm，100件/套（含盛放器皿）。

具体见下列清单。
	1套

	2
	矿物陈列标本
	常规矿物，每件尺寸12cm*10cm，100件/套（含盛放器皿）。

具体见下列清单。
	1套

	3
	古生物化石陈列标本
	常见化石标本，自然块，53件/套（含盛放器皿）。
具体见下列清单。
	1套

	4
	构造地质及地质力学模型
	具体模型名称和尺寸等见下列清单，33件/套。
	1套

	5
	黄铁矿展览标本
	外形40*40cm，单个晶体大2cm、小1cm。
	1件

	6
	沙漠玫瑰展览标本
	外形40*45cm ，单个晶体大8cm、小5cm。
	1件

	7
	恐龙蛋展览标本
	1窝共4个，单个14cm。 
	1件

	8
	陈列柜
	展览标本柜子共6个，材质为木材：5个外形尺寸2.4m*1.6m,高0.9m（用玻璃罩住，上层盛放岩石、矿物和化石陈列标本，下层盛放模型）；1个外形尺寸3.0m*0.6m,高1.8m（盛放展览标本，配置灯光等）。
	6个


（2）岩石陈列标本清单

	编号
	名     称
	产地
	编号
	名     称
	产地

	1
	纯橄榄岩
	吉林靖宇
	51
	断层角砾岩
	山东莱芜

	2
	斜长二辉橄榄岩
	吉林磐石
	52
	砾      岩
	浙江德清

	3
	辉石岩
	吉林磐石
	53
	凝灰质角砾岩
	浙江绍兴

	4
	角辉岩
	浙江诸暨
	54
	细砂岩
	浙江临安

	5
	苦橄岩
	浙江缙云
	55
	中砂岩
	浙江绍兴

	6
	细粒辉长岩
	山东济南
	56
	粗杂砂岩
	浙江永康

	7
	角闪辉长岩
	山东济南
	57
	石英砂岩
	浙江余杭

	8
	橄榄辉长岩
	山东济南
	58
	层状细砂岩
	湖南邵东

	9
	辉绿岩
	浙江诸暨
	59
	粉砂岩
	浙江临安

	10
	深色辉绿岩
	江苏江宁
	60
	泥   岩
	浙江德清

	11
	辉绿玢岩
	湖南来阳
	61
	钙质页岩
	浙江江山

	12
	橄榄玄武岩
	浙江龙游
	62
	粘土页岩
	浙江绍兴

	13
	安山玄武岩
	浙江诸暨
	63
	泥质页岩
	浙江江山

	14
	石泡玄武岩
	浙江天台
	64
	板状泥灰岩
	浙江余杭

	15
	气孔状玄武岩
	黑龙江五大连池
	65
	石灰岩
	江苏宜兴

	16
	杏仁状玄武岩
	浙江萧山
	66
	白云岩
	浙江绍兴

	17
	含橄气孔状火山熔岩
	吉林靖宇
	67
	海绿石鲕状灰岩
	山东邹城

	18
	褐色气孔状火山熔岩
	山西大同
	68
	干裂（泥裂）
	河北宣化

	19
	闪长岩
	浙江仙居
	69
	水平层理
	浙江建德

	20
	辉石闪长岩
	山东济南
	70
	斜层理
	江西萍乡

	21
	细粒黑云母花岗闪长岩
	浙江绍兴
	71
	褶皱（断擦面）
	浙江长兴

	22
	中粒角闪花岗闪长岩
	安徽宁国
	72
	缝合线
	浙江长兴

	23
	中粒角闪花岗闪长斑岩
	北京房山
	73
	姜状钙质结核
	山东蒙阴

	24
	闪长玢岩
	浙江德清
	74
	砂质结核
	云南宜良

	25
	粗面安山岩
	浙江余杭
	75
	龟背石
	江西乐平

	26
	辉石粗面岩
	山东济南
	76
	石英岩
	浙江诸暨

	27
	石英正长岩
	浙江德清
	77
	红色大理岩
	浙江诸暨

	28
	正长斑岩
	浙江德清
	78
	白色大理岩
	浙江诸暨

	29
	黝方石霓辉正长岩
	江苏江宁
	79
	雪花大理岩
	浙江诸暨

	30
	矽化粗面岩
	浙江绍兴
	80
	粗结晶大理岩
	浙江长兴

	31
	英安玢岩
	浙江永康
	81
	白云石化大理岩
	浙江诸暨

	32
	斑状花岗岩
	浙江德清
	82
	硅质角岩
	浙江绍兴

	33
	细粒斑状黑云母花岗岩
	浙江湖州
	83
	变异粉砂岩
	浙江建德

	34
	钾长细晶花岗岩
	浙江德清
	84
	石榴子石矽卡岩
	安徽繁昌

	35
	中粒斑状花岗岩
	浙江湖州
	85
	透辉石石榴子石矽卡岩
	浙江余杭

	36
	花岗斑岩
	浙江东阳
	86
	石榴子石符山石矽卡岩
	湖南临武

	37
	黑云二长花岗岩
	浙江余杭
	87
	云英岩
	浙江临安

	38
	流纹岩（具流纹构造）
	浙江余杭
	88
	蛇纹岩
	江西弋阳

	39
	流纹岩（具斑状构造）
	浙江德清
	89
	黄铁细晶岩
	浙江绍兴

	40
	流纹斑岩
	浙江天台
	90
	萤石质构造角砾岩
	浙江余杭

	41
	石英斑岩
	浙江绍兴
	91
	糜棱岩
	浙江诸暨

	42
	长石石英霏细斑岩
	浙江诸暨
	92
	含铜千枚状千糜岩
	浙江绍兴

	43
	霓霞岩
	浙江湖州
	93
	炭硅质板岩
	浙江淳安

	44
	假白榴石响岩
	江苏江宁
	94
	千枚状板岩
	北京房山

	45
	伟晶岩
	浙江诸暨
	95
	绢云母千枚岩
	浙江萧山

	46
	煌斑岩
	辽宁抚顺
	96
	石英云母片岩
	浙江诸暨

	47
	绿泥岩
	浙江绍兴
	97
	长英浅粒岩
	浙江诸暨

	48
	绿帘岩
	浙江诸暨
	98
	角闪石片麻岩
	浙江诸暨

	49
	英安质强熔结凝灰岩
	浙江德清
	99
	花岗片麻岩
	山东泰安

	50
	火山灰
	黑龙江
	100
	眼球状混合岩
	浙江诸暨


（3）矿物陈列标本清单

	编号
	名    称
	产地
	编号
	名    称
	产地

	1
	自

然

元

素
	含铜脉金矿
	江苏江宁
	52
	硫

酸

盐
	重晶石
	浙江富阳

	2
	
	自然铜
	湖北大冶
	53
	
	块状硬石膏
	山东肥城

	3
	
	金刚石
	山东蒙阴
	54
	
	层状硬石膏
	山东枣庄

	4
	
	自然硫
	云南腾冲
	55
	
	纤维状石膏
	湖北应城

	5
	硫

化

物
	黄铜矿（矽卡岩型）
	湖北大冶
	56
	
	透石膏
	湖北大冶

	6
	
	黄铜矿（黄铁矿型）
	浙江诸暨
	57
	
	明矾晶体
	浙江平阳

	7
	
	黄铜矿（斑岩型）
	安徽贵池
	58
	钨酸盐
	黑钨矿
	湖南宜章

	8
	
	方铅矿
	浙江富阳
	59
	
	白钨矿晶体
	湖南江华

	9
	
	闪锌矿
	浙江诸暨
	60
	碳

酸

盐
	雪白方解石
	浙江富阳

	10
	
	雄黄
	湖南石门
	61
	
	菱锰矿
	湖南湘潭

	11
	
	雌黄
	湖南石门
	62
	
	冰洲石
	浙江建德

	12
	
	辉钼矿
	湖南湘潭
	63
	
	白云石
	浙江余杭

	13
	
	铁钼矿
	浙江余杭
	64
	
	白云石马鞍状晶簇
	湖南来阳

	14
	
	辉锑矿
	湖南冷水江
	65
	
	含滑石菱镁矿
	辽宁海城

	15
	
	辉锑矿晶体
	湖南冷水江
	66
	
	菱镁矿
	辽宁海城

	16
	
	磁黄铁矿
	浙江余杭
	67
	
	菱锌矿
	广西桂平

	17
	
	黄铁矿立方晶体单晶
	湖南来阳
	68
	
	鲕状菱铁矿
	河北宣化

	18
	
	黄铁矿与白云石共生晶体
	湖南来阳
	69
	
	孔雀石
	湖北大冶

	19
	
	辰砂
	贵州万山
	70
	
	兰铜矿
	湖北大冶

	20
	卤

化

物
	萤石
	浙江武义
	71
	有机

化合物
	琥珀
	辽宁抚顺

	21
	
	萤石八面体晶簇
	湖南临武
	72
	
	琥珀煤
	辽宁抚顺

	22
	氧

化

物
	鲕状赤铁矿
	河北宣化
	73
	
	油母页岩
	辽宁抚顺

	23
	
	沉积—热液型赤铁矿
	海南石碌
	74
	硅

酸

盐
	伊利石
	浙江泰顺

	24
	
	刚玉
	山东昌乐
	75
	
	块状滑石
	辽宁海城

	25
	
	磁铁矿
	浙江绍兴
	76
	
	片状滑石
	浙江萧山

	26
	
	钛磁铁矿
	河北承德
	77
	
	叶腊石
	浙江青田

	27
	
	七彩葡萄状褐铁矿
	江西大余
	78
	
	花腊石
	浙江青田

	28
	
	沉积型软锰矿
	湖南浏阳
	79
	
	海绿石
	山东邹城

	29
	
	石英
	浙江诸暨
	80
	
	热液型蛇纹石
	辽宁宽甸

	30
	
	烟水晶
	广东韶关
	81
	
	绿柱石
	湖南衡阳

	31
	
	紫水晶
	山东临沂
	82
	
	绿泥石
	浙江绍兴

	32
	
	蛋白石
	浙江德清
	83
	
	硅孔雀石
	江苏江宁

	33
	
	燧石
	浙江江山
	84
	
	符山石晶体
	河北涉县

	34
	
	玛瑙
	内蒙赤峰
	85
	
	绢云母
	山东莱芜

	35
	
	铝土矿
	江西玉山
	86
	
	正长石
	山东新泰

	36
	
	蜂窝状褐铁矿
	江西上高
	87
	
	斜长石
	山东新泰

	37
	
	墨水晶
	福建云霄
	88
	
	钾薇长石
	浙江诸暨

	38
	硅

酸

盐
	橄榄石
	吉林靖宇
	89
	
	条纹长石
	辽宁绥中

	39
	
	石榴子石
	安徽繁昌
	90
	
	钠长石
	湖南衡山

	40
	
	红柱石
	北京房山
	91
	
	沸石
	浙江缙云

	41
	
	绿帘石
	浙江诸暨
	92
	
	蒙脱土
	浙江缙云

	42
	
	顽火辉石
	浙江新昌
	93
	
	高岭石
	江苏苏州

	43
	
	普通辉石
	山东济南
	94
	
	海泡石
	湖南浏阳

	44
	
	角闪石
	浙江诸暨
	95
	
	蛇纹石
	江西弋阳

	45
	
	锂电气石（碧玺）
	河北涉县
	96
	硼

酸

盐
	硼砂
	辽宁宽甸

	46
	
	软玉（岫岩玉）
	辽宁岫岩
	97
	
	板硼石
	辽宁宽甸

	47
	
	温石棉
	河北涞源
	98
	
	硼镁铁矿
	辽宁宽甸

	48
	
	黄玉
	湖南临武
	99
	
	磷灰石
	山东昌乐

	49
	磷

酸

盐
	绿松石
	湖北陨县
	100
	
	细晶磷灰石
	湖南浏阳

	50
	硝

酸

盐
	钾硝石
	云南宜良
	　
	　
	　
	　

	51
	
	钠硝石
	江西连南
	　
	　
	　
	　


（4）古生物化石标本清单

	编号
	化  石  名  称
	产 地 层 位

	A4
	假史塔夫蜓
	Pseudostaffella  sp.
	浙江杭州C2黄龙组

	A6
	麦   蜓
	Triticites  sp.
	浙江杭州C3船山组

	A10
	南京蜓
	Nankinella  sp.
	湖北广济P1茅口组

	B6
	网格古杯
	Retecyathus  sp.
	湖北宜昌C1天河板组

	C18
	蜂巢珊瑚
	Favosites  sp.
	广西横县D2郁江组

	C34
	异犬齿珊瑚
	Heterocaninia  sp.
	湖南邵东C1梓门桥组

	C40
	蚌珠网珊瑚
	Clisiophyllum  sp.
	湖南涟源C1梓门桥组

	C15
	泡沫珊瑚
	Cystiphyllum  sp.
	云南华宁D2婆兮段

	C29
	拖鞋珊瑚
	Calceola  sp.
	云南华宁D2婆兮段

	C41
	分珊瑚
	Disphyllum  sp.
	贵州独山D2独山组

	D3
	放射层孔虫
	Actinostroma  sp.
	广西横县D2石洲组

	G2
	枝笔石
	Clongraptus  sp.
	辽宁辽阳C3凤山组

	G9
	燕形对笔石
	Didymograptus  hirundo
	浙江江山O1宁国组

	G50
	雕笔石
	Glyptograptus  sp.
	浙江江山O1宁国组

	G56
	长心笔石
	Cardiograptus  sp.
	浙江江山O1宁国组

	G45
	舌笔石
	Glossograptus  sp.
	浙江江山O1宁国组

	I6
	环状角卵茎
	Pentagonoellipticus annulatus
	湖南涟源C1梓门桥段

	J10
	笛苔藓虫
	Fistulipora  sp.
	云南华宁D2婆兮段

	M1
	竹节石
	Tentaculites  sp.
	广西横县D1六景组

	M5
	格子塔节石
	Nowakia  cancellata
	广西南丹D2纳标组

	N2
	波罗杨子贝
	Yangtzeella  poloi
	湖北宜昌O1大湾组

	N58
	剥鳞无洞贝
	Atrypa  desquamata
	云南华宁D2华宁组

	N36
	八宝巅石燕
	Acrospirifer  papaoensis
	广西横县D1石洲段

	N12
	中华弓石燕
	Cyrtospirifer  sinensis
	湖南邵东D3佘田桥组

	O8
	似玉螺
	Naticopsis  sp.
	贵州安顺C2黄龙组

	O5
	奇壳田螺
	Idiopoma  sp.
	江苏泗洪Q1滨海组

	P1
	王氏克氏蛤
	Claraia  wangi
	浙江长兴T1下青龙组

	P15
	中村蚌
	Nakamuranaia  sp.
	浙江建德J3寿昌组

	Q1
	蛇菊石
	Ophiceras  sp.
	浙江长兴T1下青龙组

	Q9
	拟无棱菊石
	Minagoniatites  sp.
	广西南丹D1塘丁组

	Q22
	假腹棱菊石
	Pseudogastrioceras  sp.
	江苏南京P2龙潭组

	U16
	尖部原附栉虫
	Pfasa phiscus  yabei
	辽宁辽阳C2当十组

	U24
	莱得利基虫
	Redlichia  sp.
	云南昆明C1筇竹寺组

	U25
	蝴蝶虫
	Blackwelderia  sp.
	山东沂源C3崮山组

	U27
	蝙蝠虫
	Drepancra  sp.
	山东沂源C3崮山组

	U13
	霸王王冠虫
	Coronocephalas  rex
	四川叙永S2坟头组

	U21
	越南沟通虫
	Ductina  vietnamica
	广西南丹D2纳标组

	V2
	直线叶肢介
	Orthestheria  sp.
	浙江建德J3寿昌组

	W1
	中华金星介
	Simocypris  sp.
	浙江萧山Ech2长河组

	W3
	达尔文介
	Darwinula  sp.
	浙江建德J3寿昌组

	X1
	中国树蜂
	Sinosirex  sp.
	山东莱阳J3-K1

	Y2
	寿昌中鲚鱼
	Mesoclupea  shawchangensis
	浙江诸暨J3寿昌组

	Y3
	中华狼鳍鱼
	Lycoptera  sinensis
	辽宁凌源J3建昌组

	Y6
	洞庭鳜
	Tungtingichthys  sp.
	湖南湘乡E2流霞市组

	Z3
	分裂藻
	Giroanella  sp.
	湖北宜昌C1天河板组

	Z21
	带   蕨
	Taeniocrada  sp.
	云南沾益D1翠峰山组

	Z26
	绿  藻
	Chlorophyta  sp.
	浙江杭州C3船山组

	Z54
	脉羊齿
	Neuropteris  sp.
	山西太原C3太原组

	Z60
	披针苏铁杉
	Podozamites  Lanceloatus
	江西萍乡T3安源组

	Z64
	丁菲羊齿
	Thinnfeldia  sp.
	江西萍乡T3安源组

	Z71
	线叶苏铁杉
	Podozamites  schenki
	江西萍乡T3安源组

	Z47
	矽化木（柏）
	Coniferae  sp.
	辽宁阜新J3本溪组

	Z5
	二列水杉
	Metasequoia  onukii
	辽宁抚顺E2古城子组


（5）构造地质及地质力学模型清单

编号    模型名称                                       单位（座 ）        规 格（cm）
1、褶皱构造几何要素                                         1          34×24×6

2、褶皱和断裂的形成和发展过程及其力学分析                   1          70×18×18

3、两侧挤压下结构面的分布和序次分析                         1          38×26×18

4、海底扩张说和板快构造说解析地壳运动的模式                 1          61×23×18
5、岩层的真倾斜和视倾斜的关系                               1          35×30×16

6、V字形法则之一：当红色构造面倾斜和地形坡向相反时变化规律  1          30×25×15

7、V字形法则之二：当红色构造面倾斜和地形坡向一致, 但前者

倾角大于后者倾角时变化规律                                1          30×25×15

8、V字形法则之三：当 红色构造面倾斜和地形坡向一致, 但前者

   倾角小于后者倾角时变化规律                               1          30×25×25

9、V字形法则之四：当红色构造面产状水平时变化规律            1          30×25×15

10、V字形法则之五：当红色构造面产状直立时变化规律            1         30×25×15

11、岩层顺序重复时的走向正断层:断层和岩层倾向相反            1         30×20×18

12、岩层顺序重复时的走向正断层：断层和岩层倾向一致， 

但断层倾角大于岩层倾角。                                 1         30×20×18

13、岩层顺序重复时的走向逆断层：断层和岩层倾向一致，

但断层倾角小于岩层倾角。                                 1         30×20×18

14、岩层顺序缺失时的走向逆断层：断层和岩层倾向相反。         1         30×20×18

15、岩层顺序缺失时的走向正断层：断层和岩层倾向一致，

但断层倾角小于岩层倾角。                                 1         30×20×18

16、岩层顺序缺失时的走向正断层：断层和岩层倾

向一致，但断层倾角大于岩层倾角。                        1          30×20×18

17、断层要素之一—断层位移名称。                            1          42×18×26

18、断层位移分析。                                          1          41×38×26

19、斜向滑动—走向正断层。                                  1          30×20×14

20、走向滑动—斜向平移断层。                                1          30×20×14

21、斜向滑动—斜向正断层 。                                 1          30×20×14

22、斜滑动—斜向、正平移断层。                              1          30×20×14

23、斜向滑动—斜交断层。                                    1          30×20×14

24、横断层切割岩层、矿脉矿层时情况。                        1          30×20×14

25、横断层切割褶皱时露头宽度变化。                          1          26×19×11

26、 同一褶皱在不同方位的切面上的出露形态                   1          22×19×15

27、 断层擦痕的倾覆与侧伏的关系                             1          35×30×16

28、赤平投影机理                                            1          40×30×35

29、赤平投影机理                                            1          40×30×22

30、 聚形的球面投影                                         1          40×40×40

31、 球面投影与极射赤平投影的关系                           1          40×40×40

32、 迭加在圆柱状褶皱的SO上S2面理及L2线理                1         32×32×15

33、 吴氏网 （学生作业用）                                  1         ￠25×25×2

本套模型用有机玻璃制成。 

2、标项二：建筑材料实训室建设项目

	序号
	设备名称
	　主要技术指标
	数量

	1
	水泥混凝土标准养护设备
	有制冷、加热功能，配12只超声波喷头加湿系统，温度20℃±1℃，相对湿度≥95%，适用容积:≧100m3，。（含①存放混凝土试件不锈钢架2只，与现有的货架相谐调，尺寸长1.8m高1.5深0.6m；②养护室的土建等）
	1套

	2
	自动砂当量仪
	试筒振幅：203±1.0mm，运动周期：180±2次／min，电源电压：AC220V±10％ 50HZ，试筒尺寸：Ф32×420mm
振荡时间控制：0～30S，静置时间控制：0～20分。
	2台

	3
	沥青混合料理论最大相对密度试验器
	1、电源电压： 220V±10%、50Hz；      

2、容器容积：4300ml×2只，容器由不锈钢一次成型；

3、真空泵功率： 160W；

4、负压容器内负压： 4.0 kPa（30mmHg），允许偏差0~-0.3 kPa；

5、振动机功率： 30W；                  

6、外形尺寸： 510×520×380（mm）（长×宽×高）。

7、机械振荡，可设定连续或间隙，真空压力自动控制。

8、振动形式：上下振动。
	4台

	4
	沥青标准粘度计
	1、工作电源： AC220V±10% ；50Hz。

2、环形水槽： 内径160mm，深116mm。

3、盛样管： 一套4个，流孔大小分别为 φ10mm±0.025mm；φ5mm±0.025mm；φ4mm±0.025mm；φ3mm±0.025mm。

4、球塞规格： A：球部直径12.7mm±0.05mm；标记高92mm±0.25mm；B：球部直径 6.35mm±0.05mm；标记高 90.3mm±0.25mm。

5、控温范围： 室温~90℃。

6、控温精度： ±0.1℃。

7、计时分辨值： 0.1s ，最大计时值999.9s。

8、加热形式：电加热管加热，循环泵循环浴液，控制环形水槽温度,加热功率600W

9、环境温度：  -10~35℃。

10、相对湿度： ≤85%。

11、外形尺寸： 长420mm  宽340mm  高570mm。

12、整机功耗： 不大于700W。
	4台


2、服务要求

2.1 产品要求：供应商所供产品应为符合国家或行业质量标准的全新合格产品；标项一产品质保期要求一年以上（含），标项二产品必须能通过浙江省计量部门的检定，检定费由供货方承担，质保三年以上（含）；及时上门服务。

2.2 服务要求：送货到位、安装调试；提供服务响应时间及维修承诺；作出其它可优惠承诺或措施。装修质保要求符合国家有关规范。

2.3 交付期要求：合同签订后，25天内交货、安装并调试完毕。

2.4 要求：投标供应商到实地查看。

3、其他要求

3.1供应商服务要求
（1）供应商能提供符合国家财税法律规定和相关制度要求的销售发票。
（2）报价应包括税费等与本项目相关的一切费用。
3.2成交人应提供的其他服务承诺。

第五章  商务条款
一、付款方式

签定供应合同后，成交人须向采购方交纳合同总价的5%作为履约保证金（成交方的谈判保证金可自动转为履约保证金），合同期满后，无质量、服务等问题，将无息退还。
货款的支付：以人民币付款； 货到验收合格并交付使用后，须向采购方交纳合同总价的5%金额作为质量保证金，使用十二个月后若无质量问题，将无息退还； 在货到验收合格，其他相关服务按约定履行，且在交足质量保证金后，按到货金额的100%进行结算。

二、售后服务

（一）质量保修期≥三年（谈判响应规格内有注明的以谈判响应规格要求为准），保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

（二）在整个使用期内，卖方应确保货物的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当设备出现故障时，投标人应承诺在2小时内响应并提出解决方案，4小时之内到现场对故障进行处理。为此，投标人应提供相应承诺书。（若在标项的竞争性谈判规格内在时间上有详细说明的以竞争性谈判规格为准）

第六章  采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

                                                       编号: ZJIC2011-JZ-002
甲方（使用单位）： 

乙方（供应商）： 

根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商同意，签定本合同，共同遵守。具体如下：

第1条 采购商品清单及合同价格

金额单位：元 

	商品名称
	配置要求
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合同总价：（人民币）元整


注： 1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

 　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

    第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
第3条  交货时间、地点

　　1、乙方在合同签订后   个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修期为    。保修期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由使用单位当场负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  质量保证金

合同总价的5%作为质量保证金，自货物验收合格交货（使用）满12个月没有质量问题，由甲方退回乙方。

第七条  货款的支付：以人民币付款； 货到验收合格并交付使用后，须向采购方交纳合同总价的5%金额作为质量保证金，使用十二个月后若无质量问题，将无息退还； 在货到验收合格，其他相关服务按约定履行，且在交足质量保证金后，按到货金额的100%进行结算。

第八条  其它约定：

    第九条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

    第十条  争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

第十一条  合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

    3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：：

法定代表人或受委托人           法定代表人或受委托人

（签字）：                     （签字）：

地  址：                       地 址： 

邮  编：                       邮  编： 

电  话：                       电  话： 

传  真：                       传  真： 

开户银行：                      开户银行：

帐  号：                              帐  号：

签约时间： 2011年  月  日

                                          签约地点： 浙江交通职业技术学院
第七章  附件

附件一
谈判响应书
浙江职业技术学院：

                     (谈判响应方单位全称)授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                      （项目名称）（采购编号：ZJIC2011-JZ-002）竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受竞争性谈判文件的各项要求。

2、我方提供竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，我方将按竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

4、谈判响应书自开标日起有效期为    个工作日。

5、我方与本竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

       地址：                  邮编：               
       电话：                  传真：                

       谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：                  
       投标日期：        年   月   日

附件二  

初次报价表
谈判响应方名称：                                （公章）

竞争性谈判编号：ZJIC2011-JZ-002
	标项
	名称
	规格等
	数量
	单价
	总价
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


授权代表签字：            职务：             
日期：                  
备注：1、总价包括运输、保险、调试、安装等交钥匙工程费用，提供所有设备以及附件的价格清单。

2、此表除制作在商务谈判文件中，须另再制作一份在一单独的小信封内、密封，信封上需注明“初次报价表”字样，然后再放于商务谈判文件正本封件中。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

4、须提供交货及安装时间。

5、谈判方可分标项参加谈判，但标项内不能拆分。

附件三

技术参数对照表

谈判响应方名称（公章）：                            
竞争性谈判编号：ZJIC2011-JZ-002        标项：     
	序号
	谈判规格
	响应规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。
     授权代表签字：             

          日期：         
附件四

商务条款应对表

	序号
	内 容
	谈判要求
	谈判响应
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


谈判响应方名称（公章）：                          
竞争性谈判编号：ZJIC2011-JZ-002    标项          
注：对照商务条款逐项比较填写

    全权代表签字：             

          日期：         
附件五

法定代表人授权书
致浙江交通职业技术学院：

                                           （谈判响应单位全称）法定代表人              授权               （全权代表名称）为全权代表，参加贵中心组织的浙江交通职业技术学院船舶模型采购项目竞争性谈判，竞争性谈判编号为ZJIC2011-JZ-002，其在谈判响应中的一切活动本公司均予承认。

       



   法定代表人签字：             

                单位（公章）

                                      二○一○年   月   日

附：

    全权代表姓名：                 

    职务：                         

    详细通讯地址：                                  

传真：          电话：          邮编：          

附件六
关于资格的声明函
浙江交通职业技术学院：

关于贵方       年   月   日第             （竞争性谈判编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供竞争性谈判货物一览表规定的                       （产品名称），并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照年检后的副本复印件（加盖公章）

2、税务登记证复印件（加盖公章）

3、谈判响应方一般情况

4、相关资质证明材料（包括《特种设备安装改造维修许可证》，从业人员《上岗证书》加盖公章的复印件）
          
  全权代表签字（公章）：

               二○一○年  月   日   

附件七

谈判响应方一般情况

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	其他需要说明的情况
	


说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

            全权代表签字：

          单位（公章）：

                二○一○年  月   日

附件八                                              正（副）本

 (项目名称)项目

竞争性谈判编号：ZJIC2011-JZ-002
标项：（如标书有多个标项）

（商务或资格）

谈

判

响

应
文
件
谈判响应方全称：（加盖单位公章）
2011年 月  日

PAGE  
3

